# Notes de terrain — questions de clients

Questions entendues en boutique et réponses conseillées (contenu de démonstration inventé).

## Combien de temps tient-elle si je ne la porte pas ?

La durée de sa réserve de marche, souvent deux jours environ. Ensuite elle s'arrête : il suffit de la remonter et de la remettre à l'heure.

## Faut-il la remonter tous les jours ?

Une manuelle, oui, de préférence chaque matin à la même heure. Une automatique portée chaque jour se remonte seule.

## Pourquoi l'aiguille des secondes glisse-t-elle ?

Parce que le balancier bat plusieurs fois par seconde : l'aiguille avance par petits pas, 8 par seconde à 4 hertz.

## Que veut dire « 28 800 alternances par heure » ?

C'est la vitesse du balancier : 8 alternances par seconde, soit 4 hertz.

## Que signifie « chronomètre » ?

Que le mouvement a réussi des tests officiels de précision : entre −4 et +6 secondes par jour en moyenne.

## Ma montre avance de 30 secondes par jour depuis que je la pose sur mon ordinateur portable.

C'est très probablement du magnétisme. Une démagnétisation chez l'horloger règle le problème en quelques minutes.

## Puis-je nager avec ?

Seulement si son étanchéité le permet et si les joints ont été vérifiés récemment ; couronne repoussée ou vissée.

## Elle s'est arrêtée dans le tiroir : elle est cassée ?

Non, elle est simplement désarmée. On la remonte, puis on la remet à l'heure.